효율적인 로봇 학습을 위한 Real-to-Sim기반
Sim-and-Real Co-Training 파이프라인

A Real-to-Sim Based Sim-and-Real Co-Training Pipeline 
for Efficient Robot Learning

김영규1· 김태주1· 서주환2· 최유경3,†

Yeongkyu Kim1, Taejoo Kim1, Ju-Hwan Seo2, Yukyung Choi3,†

Abstract: Scaling robot data is a core challenge in robot learning, and co-training has emerged as a powerful solution for the effective use of real data. However, co-training didn’t prove the benefits under real-aligned simulation. We propose a Real-to-Sim based data generation pipeline that reconstructs real-world scenes directly from a single RGB-D image, without 3D scanning or manual scene setup within the objects. The pipeline performs image-to-3D reconstruction and 6D pose estimation. Generated meshes are then imported into a simulator to create a scene-level digital replica, which is a new form of data. This allows existing real-world demonstrations, or even a single camera capture automatically converted into a simulation ready scene. Synthetic demonstrations can be generated through augmentation without additional human effort. Using only 50 real demonstrations, co-training a visuomotor policy with our pipeline achieves a 20% higher success rate than real-only training, showing that Real-to-Sim conversion itself provides an efficient, yet powerful source of data for robot learning.

Keywords:  Imitation Learning, Real-to-sim, Data Generation

※ This work was supported by the IITP(Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation)-ICAN(ICT Challenge and Advanced Network of HRD) grant funded by the Korea government(Ministry of Science and ICT)(IITP-2026-RS-2024-00436528) and the Technology Innovation Program(RS-2024-00442513, Development of robotic manipulation task learning based on Foundation model to understand and reason about task situations) funded by the Ministry of Trade Industry & Energy(MOTIE, Korea)

1. Graduate Student, Department of Convergence Engineering for Intelligent Drone in Sejong University, Seoul, Korea (ykkim@rcv.sejong.ac.kr; tjkim@rcv.sejog.ac.kr)

2. Senior Engineer, CJ Logistics, Seoul, Korea 
(juhwan.seo@cj.net)

3. Associate Professor, Department of Convergence Engineering for Intelligent Drone in Sejong University, Seoul, Korea (ykchoi@rcv.sejong.ac.kr)

† Associate Professor, Corresponding author: Artificial Intelligence and Robotics Institute (AIRI), Sejong University, Seoul, Korea (ykchoi@sejong.ac.kr)

1. 서  론

Vision 기반의 로봇 조작 정책의 다양한 작업에서의 일반화 성능은 대규모 모델[1]을 통해 충분한 양과 다양성을 가진 데이터가 핵심 요인임이 입증되었다. 이를 현실 데이터만을 통해 구성하는 데는 매우 큰 비용이 요구되고, 이를 보완하기 위해 시뮬레이션을 통한 합성 데이터가 활용되고 있다[2,3]. 하지만 시뮬레이션 기반의 합성 데이터는 시뮬레이션 환경의 품질이 데이터의 품질과 직결된다. 따라서 데이터의 수집이 용이한 반면, 환경 제작을 위해 3D 스캐닝과 모델링, 환경 배치와 같은 비용이 병목으로 작용한다.

최근 등장한 Real-and-Sim Co-Training 연구 또한 소량의 현실 데이터를 다량의 시뮬레이션 데이터와 학습하며 시뮬레이션 데이터의 효율성을 입증했지만, 여전히 사전 구축된 범용 시뮬레이터 환경[3]이나 기존의 3D 자산을 활용하는 Digital Cousin[4] 환경에 의존하는 모습을 보였다. 즉, 현실 환경을 직접적으로 시뮬레이션 환경으로 재현할 수 없는 점이 여전히 시뮬레이션 기반 데이터 확장의 한계로 남았다.

본 연구는 이러한 한계를 근본적으로 해결하기 위해 현실의 단일 RGB-D 이미지로부터 시뮬레이션에서 조작 가능한 객체를 생성하고 로봇과 물체들을 현실과 동일하게 배치하는 시뮬레이션 장면 재구성 방법을 통한 합성 데이터 생성 파이프라인을 제안한다. 이를 통해 시뮬레이터를 통한 현실적인 영상 데이터 취득이 가능하고, 현실 데이터와의 시각적인 domain gap을 줄일 수 있다. 재구성된 시뮬레이션 환경을 통해 생성된 로봇 데이터는 시뮬레이션 기반의 다양한 증강을 통해 다량의 합성 데이터로 가공 가능하다.

더 나아가, 본 연구는 실험을 통해 제안된 파이프라인이 실제 시각 기반 로봇 정책의 성능 향상에 기여함을 확인하였다. 현실 데이터와 제안된 방식으로 생성된 합성 데이터를 동시에 학습한 경우, 현실 데이터만을 통해 학습한 정책보다 작업 성공률이 향상됨을 보였다. 이를 통해 현실의 이미지를 직접적으로 재현한 시뮬레이션 데이터를 로봇 데이터로 확장 가능함을 확인했다.

2. 파이프라인 구성

본 절에서는 제안한 Real-to-Sim 기반 데이터 생성 및 학습 파이프라인의 전체 구조를 설명한다. 전체 과정은 (1) 현실에서 취득한 RGB-D 영상으로부터의 3D 재구성 및 시뮬레이션 환경 구축, (2) 구축된 환경을 통한 시뮬레이션 기반 합성 데이터 생성, (3) 생성된 데이터를 통한 학습으로 이루어져 있다. 파이프라인의 목표는 단일 이미지를 통해 최소한의 인간 개입으로 다량의 합성 데이터를 취득함에 있다. [Fig. 1]은 이러한 파이프라인의 개요를 나타낸다.

2.1 Real-to-Sim 환경 재구성

[Fig. 2] Result of simulated scene in Isaac Sim. Robot, objects and cameras are aligned with real environment.

본 연구에서는 현실 환경의 시각 정보를 활용하여 시뮬레이션 가능한 장면을 복원하기 위해 객체 단위의 3D mesh를 생성하고, 현실 환경의 배치와 기하를 재현하였다. 이 과정은 SceneComplete[5]의 구조를 기반으로 수정 확장된 모델을 사용하면서, 합성 데이터의 품질을 향상하기 위해 기하적 정밀도가 높은 structured latent 기반 image-to-3D 기술[6]을 활용해 복원 품질을 향상시켰다. 입력 이미지의 경우 로봇을 통해 촬영한 RGB-D 이미지를 활용한다.

먼저 VLM(Vision Language Model) 기술을 통해 RGB 이미지에서 조작 대상 객체 후보를 탐색한 후 객체 분할을 수행한다. 가려진 객체는 inpainting 기술[7]을 통해 복원되며, 복원된 이미지는 image-to-3D 모델에 입력되어 3D 메쉬 형태로 변환된다. 변환된 메쉬는 촬영 시점의 카메라 좌표계로 투영되며, 이후 투영된 RGB 이미지와 객체 분할 결과 간의 Deep Feature Matching을 통해 특징 기반 정합을 수행한다. 정합된 특징점에 대응하는 point cloud 값을 비교하여 메쉬의 스케일을 실제 크기와 일치시키도록 보정한다.

현실의 기하적인 구조를 복원한 3D mesh들은 6D pose estimation 기술을 통해 이미지와 객체 단위로 정합 된다. 이 때 6D pose estimation 기술은 foundation pose[8]를 복원된 객체를 모델로 한 model based 모드로 사용

[Fig. 1] Overview of the proposed Real-to-Sim data generation pipeline. The system creates a simulation-ready scene from a single RGB-D input. Data generation is done in the simulated environment. Sim-and-Real Co-Training is done with generated data.

했다.

이후 카메라-베이스 간 변환 관계를 통해 객체 단위로 복원된 객체들을 Isaac Sim 시뮬레이션 환경에 로봇, 작업공간(테이블)과 함께 로봇 작업 수행이 가능한 Sim-Ready 장면 수준으로 통합한다. 카메라-베이스 변환을 명시적으로 사용할 수 없는 경우에는 로봇과 수작업으로 정렬해 현실 장면과의 일관성을 유지하였다. 시뮬레이터 상의 카메라 또한 현실의 카메라 센서와 동일한 시점을 통해 영상을 취득하기 위해 현실과 정렬했다.

이로써 단일 RGB-D 영상만으로 인간의 개입이 최소화된 물리 시뮬레이션 scene 구성이 완료된다. 시뮬레이션 환경에서의 로봇 카메라 장면은 [Fig. 2]와 같다.

2.2 시뮬레이션 기반 데이터 취득

[Fig. 3] Illustration of a pick and place task episode. The robot first approach to the can, grasp and place the can in the plastic box. Below shows replayed data in Isaac Sim.

앞서 제안된 Real-to-Sim 절차를 통해 구성된 장면은 단순히 시각적 재구성이 아닌, 시뮬레이터 내에서 로봇과 상호작용 할 수 있는 Sim-Ready 장면이다. 그러므로 구성된 장면 내에서 다양한 합성 데이터를 생성할 수 있다.

먼저, 동일한 현실 환경에서 취득된 데이터의 궤적을 그대로 재생하거나 시뮬레이션 환경에서 teleoperation을 수행해 조작 시퀀스를 생성한다. 이 때 물체들과 로봇의 현실적인 공간적 관계와 기하적 특성이 반영된 scene 이기 때문에 현실에서 취득한 현실의 궤적을 그대로 사용 가능하다. 특히 teleoperation을 진행할 때 시뮬레이터는 충돌, 실패에 대한 제약이 없어 안전하고 빠르게 환경을 초기화 할 수 있다.

이렇게 생성한 조작 시퀀스는 시뮬레이션 상의 영상과 결합되어 로봇 데이터로 가공된다. 이 때 구성된 환경과 조작 시퀀스를 기반으로 시뮬레이터 기반 증강을 통해 데이터 확장이 가능하다. 본 연구에서는 광원에 대한 증강만 다루었지만 물체의 위치나 종류, 로봇의 종류, 환경 구성요소 (광원, 마찰력, 질량 등) 변화 등 시뮬레이션 기반 증강을 통한 합성 데이터로 확장이 가능하다.

[Fig. 4] Example of lightening augmented scenes in Isaac Sim

결과적으로, 제안한 파이프라인을 통해 단순히 현실의 환경을 시뮬레이션에 복제하는 것에 그치지 않고 로봇 학습에 활용 가능한 자동화된 합성 데이터 취득 도구로 발전시켰다.

2.3 Sim-and-Real Co-Training

이 절에서는 제안된 파이프라인을 통해 취득한 합성 데이터와 현실 데이터를 함께 학습하는 Real-and-Sim Co-training 방식을 사용해 visuomotor 정책을 학습한다. Co-training 방식은 서로 다른 domain (현실과 시뮬레이터)에서 수집한 데이터를 하나의 모델이 함께 학습하여 정책이 더 넓은 관측 분포를 통해 학습하는 것이 목표이다. 이 때 소량의 현실 로봇 데이터만을 활용해 대량으로 취득한 시뮬레이션 데이터의 확장성을 보여주는 학습 방식이다. 본 연구에서는 제안된 데이터 취득 파이프라인을 통해 생성된 합성 데이터를 현실 시연과 함께 학습했다.

3. 실험 결과

3.1 실험 환경 구성 및 평가 지표

본 연구에서는 제안한 Real-to-Sim 기반 파이프라인의 효율성을 검증하기 위해 pick and place 작업을 대상으로 실험을 진행하였다. 작업은 조작 대상인 soup can을 잡아서 목표 위치인 플라스틱 상자에 위치시키는 것이 목표이다. 전체 작업은 [Fig. 3]와 같이 대상 객체 접근, 파지, 목표 위치에 배치로 나누었다. 실험에는 세미 휴머노이드 형태의 AI Worker 로봇이 사용되었다. 로봇 정책은 Diffusion Policy[9]를 학습했다. 평가 지표는 기존의 데이터 증강 기반의 학습 연구[2]를 따라 하나의 작업에 대해 10회 작업시의 성공률(SR@10)을 사용하였다.

3.2 정책 학습

[Table 1] Effect of simulation data generated by our pipeline. We compare the success rate between policy trained only with real data and simulation added.

| Data Composition | Success Rate (SR@10) |
| --- | --- |
| Real Only | 40 % |
| Real + Sim (Ours) | 60 % |

실험에 사용된 데이터는 현실 환경에서 취득한 50개 에피소드와, 이를 기반으로 제안된 파이프라인을 통해 에피소드당 5개의 증강을 적용하여 생성한 250개 시뮬레이션 에피소드로 구성된다. 광원 조건은 RGB 각 채널에 대해 0.3 - 1.0 범위에서 계수를 무작위로 샘플링하여 채널 비율 변화를 유도함으로써 조명 다양성을 확보하였으며, [Fig. 4]는 이러한 증강의 예시를 보여준다.

현실 데이터만을 활용한 학습에서는 50개의 에피소드를 그대로 사용하였고, 시뮬레이션 데이터를 추가한 학습 조건에서는 현실과 동일한 batch size를 유지하며 50개의 현실 에피소드와 250개의 시뮬레이션 에피소드로부터 1:9 비율로 샘플링 하였다. 두 조건 모두 동일한 Diffusion Policy를 동일한 하이퍼 파라미터로 학습하였으며, 학습 step은 100,000 step, 학습률은 1e-4, batch size는 80으로 설정하였다.

3.3 실험 결과

본 연구에서는 조작 대상인 soup can에 다가가 안정적인 파지가 이루어진 후 놓치지 않고 목표위치인 플라스틱 박스에 넣은 경우에만 성공으로 간주하였다.

실험 결과 50개 에피소드의 현실 데이터만을 활용해 학습한 정책 대비 본 연구에서 제안된 파이프라인을 통해 시뮬레이션 데이터와 공동으로 학습한 경우 20%의 성능 향상을 보였다. [Table 1]은 이에 대한 결과이다. 이를 통해 제안된 파이프라인이 현실에서의 시각 기반 로봇 정책의 성능 향상에 기여한다는 것을 확인했다.

평가 과정에서 실패한 시도들은 모두 객체에 대해 적절한 파지 자세로 접근하지 못하는 경우에 해당하였다. 이러한 시도에서는 물체를 지속적으로 밀어내거나 허공에서 파지를 수행하는 등, 안정적으로 파지가 이루어지지 않았다. 반면, 안정적인 파지에 성공한 이후에는 전 구간에서 작업이 일관되게 성공하였다.

4. 결  론

본 연구는 단일 RGB-D 이미지로부터 로봇 학습을 위한 대량의 데이터를 자동으로 취득할 수 있는 조작 가능한 시뮬레이션 환경을 구성하는 파이프라인을 제안했다. 또한 제안된 파이프라인을 통한 Real-and-Sim Co-training이 로봇 조작 학습 성능 향상을 이끌어 낼 수 있음을 보였다. 이를 통해 로봇 학습에 필요한 양질의 데이터의 확장 가능성을 보였다.

추후 로봇 작업 환경의 배경을 구현하고 Image-to-3D의 품질을 개선하는 등 파이프라인을 구성하는 각 모듈이 고도화 된다면 시뮬레이션 환경의 완성도 및 이에 따른 로봇 작업 성공률이 개선될 것으로 기대된다.

References

[1] Black, Kevin, et al. "π0: A vision-language-action flow model for general robot control,” in proceeding of robotics: Science and systems (RSS), 2025.

[2] Jiang, Zhenyu, et al. "Dexmimicgen: Automated data generation for bimanual dexterous manipulation via imitation learning," in proceeding of International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2025.

[3] Nasiriany, Soroush, et al. "Robocasa: Large-scale simulation of everyday tasks for generalist robots," in proceeding of robotics: Science and systems (RSS) Workshop: Data Generation for Robotics, 2024.

[4] Dai, Tianyuan, et al. "Automated creation of digital cousins for robust policy learning," in proceeding of Conference on Robot Learning" (CoRL), 2024.

[5] Agarwal, Aditya, et al. "SceneComplete: Open-World 3D Scene Completion in Cluttered Real World Environments for Robot Manipulation," in IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2025.

[6] Xiang, Jianfeng, et al. "Structured 3d latents for scalable and versatile 3d generation," in proceeding of International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2025.

[7] Ju, Xuan, et al. "Brushnet: A plug-and-play image inpainting model with decomposed dual-branch diffusion," in proceeding of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024.

[8] Wen, Bowen, et al. "Foundationpose: Unified 6d pose estimation and tracking of novel objects," in proceeding of International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.

[9] Chi, Cheng, et al. "Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion," The International Journal of Robotics Research (IJRR)